广东顺发电力器材有限公司自行监测方案

- 基本情况

广东顺发电力器材有限公司位于揭阳市蓝城区工业园区科技大道南段西侧，主要从事电线、电缆、光缆及电工器材制造，项目总投资8850万元，环保投资600万元，用于废气、污水、噪声等方面的治理。

为及时了解和掌握营运期主要污染源污染物的排放状况，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关监测要求，企业应定期对本项目主要污染源排放的污染物进行监测，监测计划如下。

- 监测内容

- 废气排放监测

- 表1 废气排放监测表

| 排放 形式 | 监测 点位 | 监测 污染物 | 监测频次 | 执行排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 废气排气口 G1 | 氯化氢 | 1次/季度 | 《大气污染物放限值》（DB44/27—2001） | 100mg/m³ |
|  |  | 氨（氨气） |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 4.9kg/h |
|  | 废气排气口2 G2 | 氯化氢 |  | 《大气污染物放限值》（DB44/27—2001） | 100mg/m³ |
|  |  | 氨（氨气） |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 4.9kg/h |
|  | 锌锅废气排放口G3 | 烟尘 |  | 《大气污染物放限值》（DB44/27—2001） | 120mg/m³ |
| 无组织排放 | 厂界车间无组织废气 | 颗粒物 | 1次/半年 | 《大气污染物放限值》（DB44/27—2001） | 1mg/m3 |
|  | 酸洗车间无组织废气 | 氯化氢 |  |  | 0.2mg/m³ |
|  | 氨无组织废气 | 氨气 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 1.5mg/m³ |

- 废水排放监测

表2 酸性清洗废水回用水排放监测表

| 废水类别 | 排放方式 | 监测 点位 | 监测 污染物 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸性清洗废水回用水（W1） | 不排放 | 酸性清洗废水回用水（W1） | PH | 1次/年 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段三级标准 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  |
|  |  |  | COD |  |  |
|  |  |  | 总锌 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |
|  |  |  | PH |  |  |

- 3、其他项目监测

噪声监测

监测点位置：N1、N2、N3、N4 项目东、南、西、北1米处各设一个监测点，监测高度1.2米；

监测项目：等效连续A声级。

监测频次：每季度监测一次，每次分昼间和夜间进行。

执行排放标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间：60dB（A）、夜间50dB（A）。

- 监测分析方法和仪器

- 表3 监测分析方法和仪器

| 序号 | 监测点位名称 | 监测项目 | 手工或自动 监测 | 采样方法 及个数 | 测定方法 | 仪器名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸性清洗废水回用水（W1） | PH | 手工监测 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB 6920-1986） | PH计 |
| 2 |  | SS | 手工监测 |  | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB 11901-1989) | -- |
| 3 |  | 石油类 | 手工监测 |  | 《水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》（GB/T 16488-1996） | 紫外可见分光广度计 |
| 4 |  | COD | 手工监测 |  | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》（HJ/T 399-2007） | 开放光程分析仪器 |
| 5 |  | 总锌 | 手工监测 |  | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB 7475-87） | 气相色谱仪 |
| 6 |  | 总氮 | 手工监测 |  | 《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ/T 199-2005） | 气相色谱仪 |
| 7 |  | 总磷 | 手工监测 |  | 《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》（HJ 671-2013） | 比色管 |
| 8 | 废气排气口 G1 | 氯化氢 | 手工监测 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》（HJ/T 27-1999） | 离子色谱仪CIC-D100 |
| 9 |  | 氨（氨气） | 手工监测 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 《空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（ HJ 533-2009） | 紫外/可见分光广度计UV1800 |
| 10 | 废气排气口2 G2 | 氯化氢 | 自动监测 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》（HJ/T 27-1999） | 离子色谱仪CIC-D100 |
| 11 |  | 氨（氨气） | 手工监测 |  | 《空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（ HJ 533-2009） | 紫外/可见分光广度计UV1800 |
| 12 | 锌锅废气排放口G3 | 烟尘 | 手工监测 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157） | 多功能烟尘（气）分析仪（GH-60E） |
| 13 | 厂界车间无组织废气 | 颗粒物 | 手工监测 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995） | 分析天平AUY120 |
| 14 | 酸洗车间无组织废气 | 氯化氢 | 手工监测 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)》（HJ 549—2009） | 离子色谱仪CIC-D100 |
| 15 | 氨无组织废气 | 氨气 | 手工监测 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 《空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009） | 紫外/可见分光广度计UV1800 |

- 质量保证和质量控制

（1）监测质量保证与质量控制要求

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

（2）监测数据记录、整理、存档要求

监测期间手工监测的记录和自动监测运维记录按照 HJ 819 执行。应同步记录监测期间的生产工况。

- 监测信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）执行。

- 监测点位示意图